# 家庭室内多节点烟雾报警系统

设 计 说 明 书

三路 CH573F 蓝牙气敏节点 · 双路线 ESP32 网关 · 云端监测大屏

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 家庭室内多节点烟雾报警系统 |
| 系统构成 | CH573F 节点固件、ESP32 网关固件（无外设版 / 触摸屏版）、云端服务与网页 |
| 开发技术 | C（RISC-V / ESP-IDF）、Python 3、JavaScript |
| 文档版本 | 1.0 |
| 作者 / 单位 | ______________________ |
| 日期 | ________ 年 ____ 月 ____ 日 |

# 目 录

1  项目概述　1.1 项目背景    1.2 设计目标    1.3 系统组成与成果

2  系统总体设计　2.1 总体架构    2.2 数据流    2.3 组网方式选型

3  硬件设计　3.1 硬件清单    3.2 节点接线    3.3 传感器选型与数据含义    3.4 两条网关路线

4  节点固件设计　4.1 软件结构    4.2 电阻换算    4.3 自适应基线与报警判据    4.4 上报与命令    4.5 配置项

5  网关设计　5.1 公共设计    5.2 网关A（无外设版）    5.3 网关B（触摸屏版）    5.4 差异对照    5.5 单射频稳定性    5.6 崩溃定位

6  通信协议设计　6.1 BLE 帧格式    6.2 MQTT 主题    6.3 HTTP/SSE 接口    6.4 安全设计

7  云端与网页设计　7.1 服务端结构    7.2 网页功能    7.3 性能优化

8  系统测试与结果　8.1 节点测试    8.2 网关测试    8.3 云端与网页测试    8.4 实测数据汇总

9  关键技术问题与解决　问题、现象、原因与处理对照表

10 总结与展望　10.1 已完成工作    10.2 不足与改进方向

附录　A 引脚定义表    B 主要配置项    C 源码与文档索引

# 1  项目概述

## 1.1 项目背景

家庭燃气泄漏与火灾初期的烟雾，往往在人员察觉之前就已达到危险浓度。市售烟雾报警器多为单点独立设备：报警只在本地响，家人外出时无法得知，也没有历史数据可回溯。另一方面，若把气体传感器直接连到云端，又存在“断网即失效”的致命缺陷——而真正需要报警的时刻，恰恰可能是网络不可靠的时刻。

本项目的出发点是把两者结合：判定放在本地、展示放到云端。节点在本地完成采样、基线与报警判定，断网、断服务器都照样响；同时把数据经网关送到云端，网页端可以查看实时数值、历史曲线与报警记录，并可远程下发消音、自检、复位指令。

## 1.2 设计目标

① 本地判警、断网可用：报警判定在节点 MCU 内完成，不依赖网关、WiFi 或服务器。

② 多点覆盖：每个房间一个节点，统一编号（如 N01 / 厨房），云端按节点分别展示。

③ 双向通信：不只上报数据，还要能下发消音、自检、复位等指令。

④ 两种网关形态：既要有“纯转发”的低成本网关，也要有能脱机演示、本地大屏显示与声响的形态。

⑤ 数据可视化：云端网页提供实时数值、曲线、报警统计与事件流。

## 1.3 系统组成与成果

系统由四部分组成，均已实际制作并跑通：

| 部分 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| ① 节点固件 | CH573F（RISC-V + BLE 5.0），MQ 气敏传感器 + 有源蜂鸣器 | 3 块 |
| ② 网关 A | ESP32-S3，无外设，纯 BLE 到 MQTT 转发 | 4 个源文件 |
| ③ 网关 B | ESP32-2432S028R（2.8 寸触摸屏），本地大屏 + 报警声 + 一键标定 | 9 个新增文件，界面约 1500 行 |
| ④ 云端与网页 | Mosquitto + Python 后端（HTTP/SSE/SQLite）+ 原生 JS 网页（ECharts） | 后端约 1000 行 |

系统实测可稳定运行：节点每 2 秒上报一帧（报警时 0.5 秒），整条链路端到端延迟约 1 秒，长时间运行无丢帧、无崩溃。

# 2  系统总体设计

## 2.1 总体架构

系统采用“感知层 — 汇聚层 — 平台层 — 应用层”四层结构：

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | CH573F 节点 ×3 | 采样气体传感器、换算电阻、维护基线、本地判警与蜂鸣 |
| 汇聚层 | ESP32 网关（A 或 B） | BLE 主机：扫描/连接节点、校验解析帧；转 JSON 经 WiFi/MQTT 上云；下发云端指令 |
| 平台层 | Linux 服务器 | Mosquitto Broker、Python 后端（REST + SSE）、SQLite 历史库 |
| 应用层 | 浏览器（手机/电脑） | 实时大屏、Δ% 曲线、报警统计、事件流、远程指令 |

节点与网关之间使用 BLE GATT；网关与云端之间使用 MQTT；网页与后端之间使用 HTTP + SSE。

## 2.2 数据流

上行：节点每 2 秒（报警时 0.5 秒）通过 BLE Notify 发送 16 字节二进制遥测帧；网关校验、解析并转成 JSON，按主题 home/<网关>/tele/<MAC> 发布；后端落库后立即以 SSE 把带数值的消息推给网页，网页就地更新卡片与曲线。

下行：网页点击“消音”后 POST /api/cmd；后端经 MQTT 发布到 home/<网关>/cmd/<MAC>；网关收到后通过 BLE Write 写入 0xFFE3；节点执行并回执，回执再经 MQTT 回到网页事件流。

## 2.3 组网方式选型

| 方案 | 能否满足需求 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| BLE 主从（ESP32 做 Central） | 可同时连接多个节点；每条链路双向通信；CH573 协议栈本身就是外设角色 | 采用 |
| BLE Mesh | 沁恒 CH57x 协议栈不提供 Mesh 模型（无 provisioning / relay / 元素模型），自行实现等于重写协议栈 | 不采用 |
| 纯广播（只广播不连接） | 广播包无链路层确认、丢包无法补救；且无法下发指令（消音/自检是刚需） | 不采用 |

结论：主从星型在可靠性（双向、有确认）与实现代价之间最优。

# 3  硬件设计

## 3.1 硬件清单

| 序号 | 部件 | 型号 / 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节点主控 | CH573F 最小系统板（RISC-V，BLE 5.0） | 3 |
| 2 | 气体传感器 | MQ-2 / MQ-135 / MQ-137 模块 | 各 1 |
| 3 | 蜂鸣器 | 3.3V 有源蜂鸣器 | 3 |
| 4 | 网关 A | ESP32-S3 开发板（无外设） | 1 |
| 5 | 网关 B | ESP32-2432S028R（2.8 寸 240×320 电阻触摸 + 功放） | 1 |
| 6 | 扬声器 | 接板上功放输出（IO26） | 1 |
| 7 | 供电 | 5V（MQ 模块加热丝额定 5V） | — |

## 3.2 节点接线

| 信号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AO（模拟输出） | PA15（ADC 通道 AIN5） | 默认按 PA4 编译，可用编译参数 -AoPin 指定 |
| DO（数字输出） | PA5 | 板上比较器输出，仅用于显示，不参与报警判定 |
| 蜂鸣器 | PB15 | 有源蜂鸣器 |
| 调试串口 | PB4 / PB7 | 115200，可用于打印实时数据 |

注意：CH573F 的 ADC 通道与引脚是固定绑定的（AIN0 对应 PA4、AIN1 对应 PA5、AIN5 对应 PA15……）。若 AO 实际接在 PA15 而固件仍按 PA4 采样，读到的就是悬空引脚的电源轨（约 3.3V 且数值恒定），表现为“数值不动”。工程提供 -AoPin 编译参数，可自动带出配套的 ADC 通道号。

## 3.3 传感器选型与数据含义

| 型号 | 主要检测对象 | 判据类型 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ-2 | 可燃气 / 烟雾（LPG、甲烷、丙烷、氢气、烟） | 安全类 | 看 Δ%：负值越大表示电阻越小、浓度越高；¦Δ%¦ ≥ 25% 触发报警 |
| MQ-135 | 综合空气质量（NH₃、苯系物、烟等） | 环境类 | 看 Rs/R0 指数：以清洁空气基线 R0 为参考，指数越高空气越好 |
| MQ-137 | 氨气 NH₃ | 环境类 | 同 MQ-135 |

两类判据分开设计的原因：安全类关心“现在比刚才差多少”，用自适应基线最灵敏；环境类关心“现在空气绝对好坏”，需要一个通过标定得到的绝对参考 R0。

## 3.4 两条网关路线（硬件差异）

| 维度 | 网关 A（无外设版） | 网关 B（触摸屏版） |
| --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3（双核，射频共存宽裕） | ESP32-WROOM-32E（经典 ESP32，单射频，4MB Flash） |
| 显示 | 无 | ILI9341 240×320（SPI2） |
| 输入 | 无 | XPT2046 电阻触摸（SPI3） |
| 声音 | 无（仅节点蜂鸣器） | 板上功放 + 扬声器（IO26） |
| 其它外设 | 无 | RGB LED、光敏电阻、BOOT 键 |
| 适用场景 | 数据上云、二次开发 | 脱机演示、答辩现场、本地运维 |

# 4  节点固件设计

## 4.1 软件结构

节点工程基于沁恒官方 SDK（MounRiver Studio 工程），应用代码集中在 APP 目录：

smoke_sensor.c：ADC 采样、电阻换算、基线维护、报警判定

smoke_node.c：主循环、上报调度、命令解析、蜂鸣器控制、信息帧组织

peripheral.c / gattprofile.c：BLE 外设初始化、广播、GATT 服务与通知

node_cfg.h：唯一需要按板子修改的配置头文件

## 4.2 电阻换算

Rs  = RL x (VCC - Vao) / Vao        // 传感器等效电阻
D%  = (Rs / Rs0 - 1) x 100           // 相对自适应基线的变化率

其中 RL 为模块负载电阻，VCC 为模块供电电压。若模块接 5V，必须把 NODE_MODULE_VCC_MV 改为 5000；若 AO 经分压后再接 MCU，还需设置 NODE_AO_DIV_X100（10k/10k 分压填 200）。

## 4.3 自适应基线与报警判据

基线 Rs0 每样本最多跟随 1%，且只向“更干净”方向更新，避免把污染误当成新基线；

报警：|Δ%| ≥ 25% 连续 2 次；解除：|Δ%| < 12% 连续 5 次（迟滞设计，避免临界抖动反复报警）；

预热：上电后 30 秒内只上报不判警，帧内带 warmup 标志；

消音：M / M60 只停本机蜂鸣器，判定与上报照常进行。

## 4.4 上报节奏与命令处理

| 状态 | 采样周期 | 上报周期 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 500 ms | 2 s |
| 报警 | 500 ms | 0.5 s |
| 预热（前 30 s） | 500 ms | 2 s，并置 warmup 标志 |

| 命令 | 含义 |
| --- | --- |
| M / MUTE | 消音 60 秒（M 后跟数字即秒数，如 M30，上限 3600） |
| T / TEST | 自检：蜂鸣器长鸣 3 秒 |
| R / RESET | 清除报警锁存（基线不动） |
| 其它字符串 | 仅在节点串口日志打印一行 |

## 4.5 关键配置项

| 宏定义 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| NODE_TAG | N01 | 节点编号（显示用，建议每块不同） |
| NODE_MODEL | MQ-2 | 传感器型号（决定屏幕/网页上的数据语义） |
| NODE_MODULE_VCC_MV | 3300 | 模块供电电压（5V 供电改为 5000） |
| NODE_AO_DIV_X100 | 100 | AO 分压比 ×100（10k/10k 分压填 200） |
| NODE_RL_OHM | 1000 | 模块负载电阻 |
| NODE_AO_CH / PIN / PIN_NAME | AIN0 / PA4 | 受 #ifndef 保护，可用编译参数覆盖 |

为多块板出不同固件时无需修改源码，编译脚本支持直接覆盖参数，例如：

.\tools\build_node.ps1 -Tag N01 -Model "MQ-135" -AoPin PA15 -Define NODE_MODULE_VCC_MV=5000,NODE_AO_DIV_X100=200 -Out .\deploy\fw\N01_MQ-135.hex

# 5  网关设计

本项目的网关有两种实现，功能完全对等（都能跑通整套系统），区别只在是否带本地人机界面与外设。下文分别说明，并给出文件级差异对照，避免把两者混为一谈。

## 5.1 公共设计（两条路线共有）

BLE 主机：扫描并按设备名 SMOKE_NODE 过滤（不按服务 UUID 兜底，避免误连同类开发板）；

多连接管理：按 MAC 建立槽位，保存节点编号、型号、版本、最近数据与在线状态；

帧校验：校验 magic、类型与校验和，丢弃异常帧；

数据上云：转 JSON 后按主题发布，并用 SNTP 对时保证时间戳有效；

离线缓存：断网期间最多缓存 32 条，恢复后补发；

心跳与遗嘱：周期发布网关心跳；注册 LWT，异常掉电时由 Broker 代发离线消息。

## 5.2 网关 A：ESP32-S3 无外设版

定位是“基线版本”，代码只有 4 个源文件，协议定义以它为准。

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| gateway_main.c | BLE 主机流程、节点槽位管理、命令下发、状态打印 |
| wifi_mqtt.c / .h | WiFi 连接、MQTT 客户端、主题组装、离线缓存、SNTP 对时 |
| node_proto.h | BLE 帧格式与校验（与节点侧必须一致） |
| app_config.h | 唯一配置文件：WiFi、MQTT 地址与口令、组网规模与节奏 |

## 5.3 网关 B：CYD 触摸屏版

在 A 线基础上移植到 ESP32-2432S028R（经典 ESP32 + 2.8 寸触摸屏），并增加完整的本地交互。除 A 线的 4 个文件外，新增 9 个文件：

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| board.c / board.h / board_config.h | 板级引脚定义与初始化 |
| display.c / display.h | LCD + 触摸 + LVGL 移植层（双 24 行缓冲） |
| ui.c / ui.h | 全部界面：四个页签、曲线详情页、开机自检页、报警弹窗（约 1500 行） |
| gw_buzzer.c / .h | LEDC 蜂鸣器（2.7 kHz，嘀嘀嘀-停 节奏） |
| gw_cal.c / .h | 清洁空气标定值存储（NVS，按节点 MAC 索引） |
| gw_hist.c / .h、gw_log.c / .h、gw_view.h | 事件环形缓存、串口日志、视图数据结构 |

本地界面包含四个页签：监控（节点卡片：等级徽章、大号指数、Δ% 色条、趋势箭头、ADC/AO 电压/Rs/信号）、记录（事件时间线）、控制（消音、自检、复位与一键标定）、设置（背光亮度、夜间自动降背光等）；另有开机自检页与报警自动弹窗。

## 5.4 两条路线的文件级差异

| 文件 | 网关 A | 网关 B | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| node_proto.h | 有 | 有（逐字节相同） | 协议定义，两侧必须一致 |
| wifi_mqtt.c / .h | 有 | 基本相同 | B 线额外提供获取 IP 与信号强度的接口给屏幕使用 |
| app_config.h | 有 | 有差异 | B 线增加探头自检阈值等配置 |
| gateway_main.c | 基线 | 多处标记改动 | 单射频调度、LVGL 任务、标定、NVS 等 |
| board / display / ui / gw_* | 无 | B 线独有 | 外设与本地界面全部在这 9 个文件里 |

## 5.5 关键技术：经典 ESP32 单射频下的 BLE 连接稳定性

ESP32-S3 为双核，BLE 与 WiFi 共存宽裕；而经典 ESP32 只有一个射频，BLE 扫描/连接会与 WiFi 抢占时隙。把 A 线代码直接烧进 CYD 后，扫描能发现节点，但连接反复失败：

GW: 发现节点 AA:BB:CC:DD:EE:01 (类型 0) -> 分配为 节点1, 正在连接...
GW: | 节点1  连接中 AA:BB:CC:DD:EE:01  RSSI=0 dBm (等数据)   <- 卡住 20 秒以上
W: BT_L2CAP: L2CA_CancelBleConnectReq - no connection pending
W: x 节点1 (AA:BB:CC:DD:EE:01) 连接断开, 原因 0x00          <- 然后无限重试

原因：原工程在扫描回调里直接发起连接，同时保持扫描不停（扫描占空比约 50%），单射频下连接过程被扫描打断。

解决：① 只在启动阶段扫描，发现节点后停止扫描，仅维护已有连接；② 扫描、MQTT 重连与 LVGL 刷新错峰进行；③ 连接参数更新（每 4 秒一次）改到 MQTT 空闲窗口再发送；④ 报警期间节点上报密度提高到 0.5 秒每帧，这是单射频下最紧张的时刻，程序在此处做了额外节流。

## 5.6 关键技术：临界区中调用时间函数导致的崩溃

移植后在报警高负载下出现偶发崩溃（看门狗复位）。定位发现：时钟格式化函数在持有临界区（portENTER_CRITICAL）期间调用了 localtime_r()，而该函数内部会加锁并可能触发调度，在临界区内调用属于非法操作。

解决：把时钟格式化移出临界区，改为在临界区外预先格式化并缓存字符串，临界区内只做赋值。同时加固了两处真实风险：LVGL 刷屏任务与 BLE 回调的共享数据加保护、MQTT 发布前的字符串拼接改为定长缓冲。

# 6  通信协议设计

## 6.1 BLE GATT 与帧格式

节点为外设角色（广播名 SMOKE_NODE），网关为主机角色。服务沿用沁恒 SimpleProfile（0xFFE0）：

| 特征 | UUID | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHAR3 | 0xFFE3 | 网关到节点（Write） | 下发命令（ASCII，不超过 20 字节） |
| CHAR4 | 0xFFE4 | 节点到网关（Notify） | 遥测帧 / 信息帧 |

因默认 MTU 为 23（单次负载仅 20 字节），遥测采用二进制帧而非 JSON。遥测帧共 16 字节（小端）：

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | magic | 固定 0x53（字符 S） |
| 1 | 1 | type | 0x01 遥测 |
| 2 | 1 | seq | 序号，用于粗查丢包 |
| 3 | 1 | flags | bit0 报警、bit1 预热、bit2 DO 为高、bit3 已消音 |
| 4 | 2 | adc | ADC 原始值 0~4095 |
| 6 | 2 | ao_mv | 模块 AO 电压（mV） |
| 8 | 4 | rs | 等效电阻 Rs（Ω） |
| 12 | 2 | dpct | Δ% ×10，有符号（-523 表示 -52.3%） |
| 14 | 1 | do | DO 电平 |
| 15 | 1 | sum | 前 15 字节求和取低 8 位 |

信息帧：0x53 + 0x02 + 18 字节 ASCII「编号|型号|版本」（如 N01|MQ-2|1.0），连接建立后发送一次，之后每 30 秒补发。

## 6.2 MQTT 主题与报文

| 主题 | 方向 | retain | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| home/gw01/tele/<MAC> | 上行 | 否 | 遥测数据（约 2 秒一条） |
| home/gw01/event/<MAC> | 上行 | 否 | 报警 / 解除事件 |
| home/gw01/state/<MAC> | 上行 | 是 | 节点在线状态 + 编号/型号/版本 |
| home/gw01/state/gateway | 上行 | 是 | 网关心跳（IP / 信号 / 在线节点数） |
| home/gw01/ack/<MAC> | 上行 | 否 | 指令回执 |
| home/gw01/cmd/<MAC> | 下行 | 否 | 控制指令（纯文本） |

状态类消息使用 retain，网页随时打开都能立刻知道节点是否在线；网关注册遗嘱消息，异常掉电时由 Broker 立即代发离线状态。遥测报文示例：

{"ts":1790933403,"mac":"AABBCCDDEEFF","seq":12,"adc":1035,"ao":1668,
 "rs":1998,"dpct":-52.3,"alarm":1,"warmup":0,"do":0,"muted":0,"rssi":-45}

## 6.3 HTTP / SSE 接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/status | 网关状态与全部节点当前值 |
| GET | /api/series | 曲线数据；支持 hours、since（增量）、max_points（抽稀）、fmt=2（紧凑编码） |
| GET | /api/events | 事件流 |
| GET | /api/stats | 每小时报警次数统计 |
| GET | /api/stream | SSE 实时推送（tele / alarm / state） |
| POST | /api/cmd | 下发指令 {"mac":"…","text":"M"} |

## 6.4 安全设计

· 接口鉴权：所有接口需要请求头 X-Auth: <访问口令>，SSE 使用 ?token=；

· MQTT ACL 最小权限：设备账号只能写自己的上报主题、只读命令主题；后端账号可读全部、只能写命令主题；

· 外网访问：推荐通过隧道以 HTTPS 暴露，避免直接暴露明文端口；

· 仓库安全：仓库中的口令、域名、隧道 token 一律以占位符提交，真实配置单独保存且不纳入版本控制。

# 7  云端与网页设计

## 7.1 服务端结构

| 模块 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MQTT Broker | Mosquitto 2.x | ACL 由安装脚本按配置自动生成 |
| 后端 | Python 3 + 标准库 HTTP 服务 + paho-mqtt + SQLite | 无 Web 框架依赖，单文件实现 REST 与 SSE |
| 数据库 | SQLite | 设备表、遥测表（索引 ts / mac）、事件表；遥测默认保留 7 天 |
| 部署 | systemd 单元 + 一键安装脚本 | 幂等，覆盖代码但不动数据库 |
| 外网 | 可选隧道（出站连接） | 无需备案域名即可 HTTPS 访问 |

## 7.2 网页功能

· 顶部指标：在线节点数、当前状态、网关 IP、WiFi 信号、累计报警；

· 节点卡片：当前 Δ%、ADC、AO 电压、Rs、信号强度与最近报警；

· 曲线：可选 10 分钟至 24 小时窗口，红点标记报警时刻，虚线为 ±25% 阈值；

· 报警统计：近 24 小时按小时堆叠的柱状图；

· 事件流：报警、解除、上下线、指令与回执；

· 指令下发：消音、自检、复位与自定义文本。

## 7.3 性能优化

网页端最初存在“点击切换曲线明显卡顿”的问题。定位发现瓶颈不在渲染，而在请求模型：前端每收到一条遥测推送就调用一次状态接口，多节点时形成请求风暴；公网隧道单次请求约 1.5 秒，请求排队导致界面响应迟滞。改进如下：

| 优化项 | 效果 |
| --- | --- |
| 后端 gzip 压缩 | 网页首屏 1.16 MB 降至 383 KB |
| 曲线点紧凑编码（数组代替对象） | 1359 个点 80.4 KB 降至 30.1 KB（减少约 63%） |
| SSE 遥测消息直接携带数值 | 前端更新卡片不再发起 HTTP 请求，请求量下降约两个数量级 |
| 曲线按（节点, 时间范围）缓存并与空闲时预热 | 切换节点有缓存时零请求、瞬时出图 |
| 卡片 DOM 就地更新、选择器按签名重建 | 按钮不再被反复销毁重建，点击不再“落空” |
| 图表采样并避免整图重建 | 切换曲线不再整块重画 |
| 隧道改为单条 http2 长连接 | 空闲流量降至约 12 MB/天 |

# 8  系统测试与结果

## 8.1 节点测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 上电与广播 | 上电后 1 秒内开始广播，网关可扫描发现 |
| 预热机制 | 前 30 秒只上报不判警，warmup 标志正确置位 |
| 报警响应 | 丁烷靠近 2~3 秒后 Δ% 快速下降，超过 25% 连续 2 次即报警并驱动蜂鸣器 |
| 报警解除 | 撤去气源后约 1 分钟自动解除（低于 12% 连续 5 次） |
| 命令响应 | 消音、自检、复位均可正确执行并返回回执 |
| 断网可用性 | 关闭网关后节点仍能本地报警，蜂鸣器正常 |

## 8.2 网关测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 多节点连接 | 同时连接 3 个节点，槽位状态均显示“已就绪” |
| 帧校验 | 注入错误校验和的帧被正确丢弃，串口有告警日志 |
| 离线缓存 | 断网 1 分钟内的数据在恢复后补发，未丢失 |
| 单射频稳定性（B 线） | 连续运行数小时无断连；报警高负载期间无复位 |
| 空闲内存（B 线） | 连接 3 个节点稳定在 30 KB 以上，历史最低约 24 KB |
| 固件体积（B 线） | 应用约 2.19 MB，3 MB 分区剩余约 30% |

## 8.3 云端与网页测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 端到端延迟 | 节点采样到网页显示约 1 秒 |
| 曲线连续性 | 序号连续、无丢点；报警跳变时曲线有明显阶跃 |
| 曲线接口性能 | 1359 点约 30 KB；增量请求约 170 字节 |
| 并发访问 | 手机与电脑同时打开，数据一致 |
| 移动网络访问 | 通过隧道 HTTPS 可在手机流量下正常打开 |

## 8.4 实测数据汇总

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 节点上报周期 | 正常 2 s / 报警 0.5 s；单帧 16 字节 |
| 采样周期 | 500 ms |
| 报警 / 解除阈值 | ¦Δ%¦ ≥ 25%（连续 2 次）/ 低于 12%（连续 5 次） |
| 预热时间 | 30 s |
| 网关多连接数 | 默认 4（可配置） |
| 网页首屏（gzip 后） | 383 KB |
| 曲线数据量 | 1359 点约 30 KB；增量约 170 字节 |
| 隧道空闲流量 | 约 12 MB/天 |

# 9  关键技术问题与解决

| 问题 | 现象 | 原因与解决 |
| --- | --- | --- |
| 经典 ESP32 单射频 | 报警期间反复断连 | 扫描与连接/WiFi 抢占时隙；改为只在启动阶段扫描，各部分错峰 |
| 临界区内调用时间函数 | 高负载下偶发看门狗复位 | 函数内部加锁；时钟格式化移出临界区并缓存结果 |
| ADC 通道与引脚绑定 | 读数恒定贴在电源轨 | AO 接 PA15 而固件按 PA4 采样；提供编译参数自动带出通道 |
| 探头未接被判为“正常” | 悬空引脚读数被基线拉到 0，显示一切正常 | 悬空值贴轨且不抖动；增加滑动窗口探头自检，显式报“故障” |
| 探头自检“假恢复” | 单个计数抖动即打印“恢复正常” | 判据改为窗口内极差不超过 1，不再被单点抖动欺骗 |
| 中文路径 + ESP-IDF | UnicodeDecodeError: gbk codec | 工程放纯英文路径并预设 UTF-8 环境变量 |
| PowerShell 参数引号 | 宏定义被当作未声明标识符 | 以转义引号形式传递，保证进入编译器的字符串带引号 |
| 脚本编码 | 中文注释导致解析错误 | 脚本统一保存为带 BOM 的 UTF-8 |
| CDN 缓存导致界面不一致 | 域名访问为旧界面、IP 直连为新界面 | 静态资源加版本号并设置合理的缓存策略 |
| 隧道流量偏高 | 空闲也消耗数十至数百 MB/天 | 改为单条 http2 长连接，实测降至约 12 MB/天 |

# 10  总结与展望

## 10.1 已完成工作

完成三块 CH573F 节点固件，实现本地采样、自适应基线、迟滞报警、蜂鸣器与命令处理；

完成两种 ESP32 网关（无外设版与触摸屏版）固件，实现多节点 BLE 连接、帧校验、云端转发与指令下发；

完成触摸屏版本地交互：四页签界面、曲线详情、清洁空气标定、探头自检、报警弹窗与报警声；

完成云端服务（Mosquitto + 后端 + SQLite）与网页大屏（实时数值、曲线、统计、事件流、远程指令）；

完成网页性能优化：请求量下降约两个数量级，曲线数据量减少约 63%，切换曲线无卡顿。

## 10.2 不足与改进方向

| 方面 | 现状 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 传感器精度 | MQ 系列对温湿度敏感，绝对精度有限 | 增加温湿度补偿；引入更高精度传感器 |
| 标定方式 | 环境类需在清洁空气下人工标定 | 标定值上云同步，换网关自动恢复 |
| 事件持久化 | 事件为内存环形缓存，掉电即失 | 重要事件写入 Flash 或直接上云保存 |
| 单射频限制 | 带屏版可连接节点数量受限 | 改用 ESP32-C6 或 ESP32-S3 等支持并发的型号 |
| 节点维护 | 更改基线需重新上电等待预热 | 新增重取基线命令，一键完成 |
| 开放能力 | 暂无第三方接入接口 | 开放 Webhook 与数据导出接口，便于接入智能家居平台 |

# 附录 A  引脚定义表

| 部位 | 信号 | 引脚 |
| --- | --- | --- |
| CH573F 节点 | AO（模拟输出） | PA15（ADC 通道 AIN5，可用 -AoPin 修改） |
| CH573F 节点 | DO（数字输出） | PA5 |
| CH573F 节点 | 蜂鸣器 | PB15 |
| CH573F 节点 | 调试串口 | PB4 / PB7 |
| CYD 网关 · LCD | SPI2 | SCLK 14、MOSI 13、MISO 12、CS 15、DC 2、BL 21 |
| CYD 网关 · 触摸 | SPI3 | SCLK 25、MOSI 32、MISO 39、CS 33、IRQ 36 |
| CYD 网关 | 扬声器 / 功放 | IO26 |
| CYD 网关 | RGB LED | R 4、G 16、B 17 |
| CYD 网关 | 其它 | BOOT 键 IO0、光敏电阻 IO34 |

# 附录 B  主要配置项

| 位置 | 配置项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 节点 node_cfg.h | NODE_TAG / NODE_MODEL | 节点编号与传感器型号 |
| 节点 node_cfg.h | NODE_MODULE_VCC_MV / NODE_AO_DIV_X100 / NODE_RL_OHM | 供电电压、分压比、负载电阻 |
| 节点 node_cfg.h | NODE_AO_CH / NODE_AO_PIN | AO 对应的 ADC 通道与引脚 |
| 网关 app_config.h | APP_WIFI_SSID / APP_WIFI_PASSWORD | 2.4 GHz WiFi 账号与口令（占位符） |
| 网关 app_config.h | APP_MQTT_URI / USERNAME / PASSWORD | MQTT 服务器与账号（占位符） |
| 网关 app_config.h | APP_MAX_NODES / APP_HEARTBEAT_SEC | 最大连接节点数与心跳周期 |
| 服务端 config.json | web / mqtt / limits | 网页口令、MQTT 账号、存储与超时限制 |

# 附录 C  源码与文档索引

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 项目总览（仓库首页） |
| docs/01 ~ 05 | 系统架构、硬件接线、通信协议、编译烧写、答辩要点 |
| docs/06_运维与部署实操.md | 日常运维、部署与排障备忘 |
| node_ch573f/ | ① 节点固件（MounRiver Studio 工程） |
| gateway_esp32s3/ | ② 网关 A：无外设版（ESP-IDF） |
| cyd_gateway/ | ③ 网关 B：带触摸屏外设版（ESP-IDF + LVGL） |
| server/ | ④ 云端：Broker 配置、后端、网页、部署脚本 |
| deploy/ 与 tools/ | 打包、安装、流量诊断脚本与编译环境脚本 |